Evolucion del manejo de patches y modelo de arbol

Proyecto: Granulometria-Tolva
Fecha de corte: 2026-06-19
Alcance: resumen de la evolucion tecnica desde patches hasta el baseline Random Forest, sin detalle de prompts ni operacion de etiquetado asistido.

Resumen La estrategia paso de clasificar patches aislados a clasificar celdas dentro de una carga normalizada. El modelo actual es un baseline de features OpenCV + Random Forest. Sirve para validar el flujo completo, pero no debe tratarse como modelo final.

# 1. Problema que se queria resolver

El objetivo es estimar la granulometria visual de la carga en la tolva. Como una misma imagen puede contener zonas finas, medias y gruesas, se decidio dividir la carga en patches y luego resumir la distribucion de clases del frame completo.

Unidad de entrada: frame RGB de la tolva.

Zona util: mascara de carga detectada con YOLO.

Unidad de analisis: patch o celda dentro de la mascara.

Salida esperada: proporcion de fino, medio y grueso por frame.

# 2. Evolucion principal del manejo de patches

| Etapa | Que se hizo | Resultado tecnico |
| --- | --- | --- |
| Patches iniciales | Se generaron patches desde recortes de carga para probar si era posible clasificar granulometria local. | Permitio montar labels.csv, patches.csv y una primera web de revision. |
| Patches 128/256 | Se probaron tamanos de patch para entender el balance entre detalle local y contexto. | 128 dio mas muestras; 256 entregaba mas contexto pero menos resolucion espacial. |
| Patches aislados | Cada patch se etiqueto como fino, medio, grueso, ambiguo o invalido segun su contenido visual. | Aumento el volumen de datos, pero el patch aislado podia perder escala relativa. |
| Grilla normalizada 96 | Se normalizo la carga a ancho fijo y se etiquetaron celdas de 96 x 96 dentro de la carga completa. | Mejoro la coherencia de escala y quedo alineado con la inferencia final sobre tolva. |

# 3. Como se etiquetaron los patches

El etiquetado se manejo como una clasificacion visual supervisada. Cada patch o celda recibio una etiqueta en un CSV, manteniendo trazabilidad hacia la imagen fuente y las coordenadas dentro de la carga.

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| patch_id / cell_id | Identifica el patch o celda etiquetada. |
| source_image | Permite volver al frame original. |
| label | Clase visual asignada: fino, medio, grueso, ambiguo o invalido. |
| confidence | Nivel de seguridad de la etiqueta: alta, media o baja. |
| patch_path | Ruta al crop usado para entrenamiento o revision. |

Para entrenar el baseline se filtraron principalmente las clases fino, medio y grueso.

Las clases ambiguo e invalido sirven para control de calidad, no como objetivo principal del modelo actual.

El cambio mas importante fue pasar de patches aislados a celdas sobre carga completa normalizada, porque conserva contexto de escala.

# 4. Datasets principales generados

| Dataset | Ruta | Contenido clave |
| --- | --- | --- |
| Manual 128 | D:\Memoria\Granulometria\outputs\patches\data_parches_test_carga_128 | 203 labels; primera prueba funcional de entrenamiento. |
| Prueba 256 | D:\Memoria\Granulometria\outputs\patches\data_parches_test_carga_256 | 96 patches; comparacion de tamano mayor. |
| Patches aislados batch001 | Artefactos hist?ricos eliminados durante la limpieza (estrategia de patches individuales). | 340 labels; aumento inicial de volumen. |
| Patches aislados batch002 | Artefactos hist?ricos eliminados durante la limpieza (estrategia de patches individuales). | 346 labels; segundo aumento de datos. |
| Grilla normalizada 96 | Paquetes ZIP de intercambio eliminados despu?s de compilar y verificar las respuestas. | 1282 labels; dataset actual mas alineado con inferencia final. |

# 5. Modelo de arbol usado como baseline

El modelo actual es un Random Forest. Es un conjunto de arboles de decision: cada arbol aprende reglas sobre caracteristicas del patch, y la prediccion final se obtiene combinando los votos/probabilidades de muchos arboles.

No usa pixeles crudos directamente como una CNN.

Usa features extraidas con OpenCV desde cada patch.

Es rapido de entrenar y sirve como baseline interpretable.

Permite validar el pipeline antes de pasar a modelos mas pesados.

# 6. Features usadas en el baseline OpenCV + Random Forest

| Grupo de features | Que intenta capturar |
| --- | --- |
| Intensidad / escala de grises | Brillo, contraste y estadisticos basicos del material. |
| CLAHE | Contraste local para resaltar textura. |
| Gradientes y Canny | Bordes, rugosidad y transiciones visuales. |
| Contornos y componentes | Tamanos aparentes y separacion de fragmentos. |
| LBP / Gabor / DCT | Textura y frecuencia espacial del material. |
|  | D:\Memoria\Granulometria\modelos granulometria\clasificador_patches |

# 7. Resultados actuales del Random Forest

| Modelo / corrida | Dataset | Accuracy | F1 macro | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v001_random_forest | manual 128 | 0.429 | 0.390 | Baseline inicial debil. |
| v002_random_forest | manual 128 ajustado | 0.414 | 0.318 | Poca data y clases inestables. |
| ai_raw_batch001_batch002 | patches aislados | 0.685 | 0.648 | Mejora por volumen, aun con ambiguedad. |
| grid96_batch001_ai_prompt_v2_jobs1 | grilla 96 | 0.708 | 0.654 | Mejor baseline actual, alineado con inferencia global. |

# 8. Inferencia final sobre tolva completa

La inferencia actual aplica la misma logica del dataset de grilla: segmenta la carga con YOLO, recorta la mascara, normaliza el ancho, genera patches de 96 x 96 y clasifica cada patch. Luego agrega los porcentajes por frame.

| Salida | Uso |
| --- | --- |
| summary.csv | Porcentajes por frame: share_fino, share_medio, share_grueso. |
| details_por_patch.csv | Prediccion y probabilidad por patch. |
| overlays_granulometria | Auditoria visual de la grilla coloreada. |
| normalized_inputs | Imagen realmente usada para clasificar. |

Ruta de ultima prueba global:
D:\Memoria\Granulometria\outputs\granulometria_tolva\grid96_batch001_ai_prompt_v2_inferencia_test001_v2

# 9. Pasos siguientes

La siguiente etapa debe comparar tecnicas de forma controlada. La lista recomendada es:

Baseline 1: features OpenCV + Random Forest.

Baseline 2: features DexiNed + Random Forest/SVM.

Modelo CNN 1: RGB.

Modelo CNN 2: grayscale / DexiNed.

Modelo CNN 3: RGB + DexiNed.

# 11. Resumen mental

frames de tolva
  -> YOLO segmenta carga
  -> normalizacion por ancho de mascara
  -> grilla / patches 96 x 96
  -> etiquetas visuales por celda
  -> features OpenCV
  -> Random Forest baseline
  -> porcentajes por frame
  -> comparacion futura contra DexiNed, SVM y CNN

Nota: documento simplificado al 2026-06-19. Se omitieron cambios de prompt y detalles operativos del etiquetado asistido para mantener foco tecnico en patches y modelo de arbol.

# 12. Inputs y rutas de la ultima iteracion

Esta seccion deja explicita la entrada real usada en la ultima iteracion: las grillas normalizadas, los frames preparados para etiquetar, las respuestas, el dataset compilado, el modelo entrenado y la salida de inferencia.

| Etapa | Input principal | Salida / uso |
| --- | --- | --- |
| Referencias normalizadas | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\references_normalized_20260618_203838 | Contiene cells.csv, summary.csv y las carpetas width_896 para grid, masks y normalized. |
| Grillas de referencia | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\references_normalized_20260618_203838\width_896\grid | Imagenes de referencia ya normalizadas con grilla, separadas por fino, medio y grueso. |
| Cargas normalizadas de referencia | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\references_normalized_20260618_203838\width_896\normalized | Version sin grilla de las referencias, usada para calibrar textura y escala visual. |
| Mascaras de referencia | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\references_normalized_20260618_203838\width_896\masks | Mascara normalizada de carga usada para validar que la grilla cae dentro del material. |
| Frames preparados con grilla | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\batches\batch001_grilla96_refs_v2_20260618_usado\frames_a_etiquetar | Entrada directa para etiquetar: una carpeta por frame con 01_carga_normalizada, 02_grilla_numerada, 03_mascara y cells.csv. |
| Indice de frames | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\batches\batch001_grilla96_refs_v2_20260618_usado\frames_manifest.csv | Relaciona frame_folder, image_name y numero de celdas por frame. |
| Zips entregables | Paquetes ZIP de intercambio eliminados despu?s de compilar y verificar las respuestas. | Partes batch001_part001.zip a batch001_part010.zip. |
| Respuestas recibidas | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\batches\batch001_grilla96_refs_v2_20260618_usado\respuestas_ia | CSVs con label y confianza por frame_folder y cell_id. |
| Labels revisadas / validacion | D:\Memoria\Granulometria\data\labeling\batches\batch001_grilla96_refs_v2_20260618_usado\labels_revisadas | Incluye labels_compiladas.csv y validation_report.json. |
| Dataset entrenable | D:\Memoria\Granulometria\outputs\patches\grid96_batch001_ai_prompt_v2 | Salida compilada con labels.csv, patches.csv e images para entrenar Random Forest. |
| Modelo Random Forest | D:\Memoria\Granulometria\modelos granulometria\clasificador_patches\runs\grid96_batch001_ai_prompt_v2_jobs1\model.joblib | Modelo usado en la ultima inferencia global sobre tolva. |
| Inferencia global | D:\Memoria\Granulometria\outputs\granulometria_tolva\grid96_batch001_ai_prompt_v2_inferencia_test001_v2 | Contiene summary.csv, details_por_patch.csv, normalized_inputs y overlays_granulometria. |

# 13. Estructura esperada dentro de cada frame con grilla

Cada carpeta dentro de frames_a_etiquetar representa un frame preparado. La grilla que se etiqueta es 02_grilla_numerada.jpg; cells.csv define las coordenadas de cada celda valida.

| Archivo | Rol |
| --- | --- |
| 01_carga_normalizada.jpg | Carga recortada por mascara, normalizada a ancho 896, sin grilla. |
| 02_grilla_numerada.jpg | Imagen principal para asignar labels por cell_id. |
| 03_mascara.png | Mascara binaria de material en el espacio normalizado. |
| cells.csv | Coordenadas y valid_fraction de cada celda. |
| cells_template.csv | Plantilla vacia usada para completar labels. |
| metadata.json | Trazabilidad de image_name, frame_folder, ancho y cantidad de celdas. |

Nota tecnica: en esta iteracion, 'grillas' se refiere a las imagenes normalizadas con grilla numerada dentro de frames_a_etiquetar y a las carpetas width_896/grid de referencias. No todas las corridas conservaron una carpeta intermedia llamada literalmente grillas.