Reporte de tests de modelos de granulometria en tolva

Proyecto Granulometria - generado el 2026-07-30 14:49

# 1. Alcance del documento

Este documento resume los tests realizados para el clasificador de granulometria por patches. Incluye los inputs o batches usados, los modelos entrenados y las metricas principales disponibles en los directorios de ejecucion del proyecto.

Metrica principal: F1 macro en test, porque pondera de forma equilibrada fino, medio y grueso.

Metrica secundaria: accuracy en test.

Filtro de entrenamiento actual: etiquetas fino/medio/grueso con confianza alta o media.

Split: por frame/source_image para evitar que patches del mismo camion queden repartidos entre train y test.

# 2. Inputs y batches utilizados

| Input / batch | Ruta relativa | Descripcion | Uso en tests |
| --- | --- | --- | --- |
| grid96_batch001_ai_prompt_v2 | outputs\patches\grid96_batch001_ai_prompt_v2 | Primera version estable: carga normalizada, grilla 96x96 y etiquetado IA con revision. | 1159 patches utiles / 50 frames. |
| grid96_batch002_data2_mixto_ai | outputs\patches\grid96_batch002_data2_mixto_ai | Segundo batch con 90 frames de data/datasets/patch_frames/batch002. | 2305 patches utiles aprox.; combinado con batch001 suma 3464. |
| grid96_batch003_data3_mixto_ai | outputs\patches\grid96_batch003_data3_mixto_ai | Batch003 generado desde data/datasets/patch_frames/batch003 y revisado en la webapp. | 2428 patches utiles / 90 frames. Distribucion: fino 704, medio 903, grueso 821. |

# 3. Entrenamientos realizados

La tabla siguiente consolida todos los entrenamientos con metricas guardadas en modelos granulometria/clasificador_patches/runs.

| Input | Modelo | Patches / frames | Seleccionado | Val F1 | Test F1 | Test acc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grid96 batch003 revisado | Random Forest | 2428 / 90 | rf_leaf3_sqrt | 0.670 | 0.697 | 0.692 |
| Grid96 batch003 revisado | ResNet18 RGB | 2428 / 90 | resnet18 finetune ep. 15 | 0.730 | 0.757 | 0.754 |
| IA raw batch001 + batch002 | Random Forest | 481 / 99 | rf_leaf1_sqrt | 0.567 | 0.648 | 0.685 |
| IA raw batch001 + batch002 | Random Forest | 481 / 99 | rf_leaf1_sqrt | 0.623 | 0.705 | 0.677 |
| IA raw batch002 | Random Forest | 258 / 49 | rf_leaf3_sqrt | 0.570 | 0.382 | 0.585 |
| IA raw batch001 | Random Forest | 223 / 50 | rf_depth12_leaf2 | 0.693 | 0.695 | 0.645 |
| Grid96 batch001 | Random Forest | 1159 / 50 | rf_depth12_leaf2 | 0.539 | 0.654 | 0.708 |
| Grid96 batch001 + batch002 + batch003 | ResNet18 RGB | 5816 / 167 | resnet18 finetune ep. 16 | 0.600 | 0.604 | 0.645 |
| Grid96 batch001 + batch002 | ResNet18 RGB | 3464 / 140 | resnet18 finetune ep. 20 | 0.638 | 0.598 | 0.624 |
| Grid96 batch001 | ResNet18 RGB | 1159 / 50 | resnet18 frozen_head ep. 5 | 0.590 | 0.574 | 0.602 |
| Grid96 batch003 original | ResNet18 RGB | 2352 / 90 | resnet18 finetune ep. 14 | 0.583 | 0.593 | 0.604 |
| Grid96 batch001 + batch002 | Random Forest | 3464 / 140 | rf_depth12_leaf2 | 0.631 | 0.621 | 0.674 |
| Grid96 batch001 + batch002 + batch003 | Random Forest | 5816 / 167 | rf_leaf3_sqrt | 0.575 | 0.601 | 0.658 |
| Grid96 batch003 original | Random Forest | 2352 / 90 | rf_leaf2_sqrt | 0.597 | 0.579 | 0.665 |
| Parches 128 iniciales | Random Forest | 181 / 33 | rf_leaf1_sqrt | 0.662 | 0.390 | 0.429 |
| Parches 128 iniciales | Random Forest | 181 / 33 | rf_depth12_leaf2 | 0.402 | 0.318 | 0.414 |

# 4. Detalle por clase en test

| Input | Modelo | F1 fino | F1 medio | F1 grueso | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grid96 batch003 revisado | Random Forest | 0.737 | 0.633 | 0.721 | Entrenamiento con batch003 luego de revision manual de etiquetas. |
| Grid96 batch003 revisado | ResNet18 RGB | 0.785 | 0.661 | 0.825 | Mejor resultado actual; CNN sobre batch003 revisado. |
| IA raw batch001 + batch002 | Random Forest | 0.571 | 0.732 | 0.640 | Combinacion de lotes raw con nuevo split. |
| IA raw batch001 + batch002 | Random Forest | 0.800 | 0.706 | 0.609 | Combinacion raw reutilizando split de batch001. |
| IA raw batch002 | Random Forest | 0.000 | 0.702 | 0.444 | Segundo lote raw; bajo desempeno en clase fino. |
| IA raw batch001 | Random Forest | 0.857 | 0.645 | 0.583 | Primer lote etiquetado por IA con patches sin grilla normalizada final. |
| Grid96 batch001 | Random Forest | 0.609 | 0.775 | 0.577 | Primera iteracion estable con grilla normalizada 96x96. |
| Grid96 batch001 + batch002 + batch003 | ResNet18 RGB | 0.466 | 0.661 | 0.684 | CNN combinada con batch003 agregado. |
| Grid96 batch001 + batch002 | ResNet18 RGB | 0.487 | 0.616 | 0.689 | CNN entrenada con dos batches. |
| Grid96 batch001 | ResNet18 RGB | 0.526 | 0.653 | 0.544 | Primera CNN RGB con transfer learning. |
| Grid96 batch003 original | ResNet18 RGB | 0.537 | 0.570 | 0.674 | CNN solo con batch003 antes de revision humana final. |
| Grid96 batch001 + batch002 | Random Forest | 0.486 | 0.717 | 0.659 | Baseline con dos batches y split por frame. |
| Grid96 batch001 + batch002 + batch003 | Random Forest | 0.470 | 0.708 | 0.625 | Prueba combinada, realizada antes de entrenar batch003 por separado. |
| Grid96 batch003 original | Random Forest | 0.351 | 0.682 | 0.704 | Entrenamiento solo con batch003 antes de revision humana final. |
| Parches 128 iniciales | Random Forest | 0.552 | 0.286 | 0.333 | Baseline temprano con pocos datos; resultado exploratorio. |
| Parches 128 iniciales | Random Forest | 0.455 | 0.500 | 0.000 | Segundo ajuste temprano del baseline; dataset aun pequeno. |

# 5. Comparacion de resultados clave

La estrategia de grilla normalizada 96x96 supero a los primeros datasets pequenos de patches 128.

Batch001 con Random Forest alcanzo F1 macro test 0.654; la CNN batch001 quedo en 0.574.

Batch001+batch002 no mejoro automaticamente el F1; aumento datos pero tambien variabilidad y ruido de etiquetas.

Batch003 original mostro F1 macro test 0.579 con RF y 0.593 con CNN.

Batch003 revisado fue el salto mas relevante: RF subio a 0.697 y CNN a 0.757 F1 macro test.

Resultado actual mas alto: ResNet18 RGB sobre Grid96 batch003 revisado con F1 macro test 0.757 y accuracy 0.754.

# 6. Pruebas de inferencia sobre tolva completa

| Run inferencia | Frames / patches | % fino prom. | % medio prom. | % grueso prom. | Dominante | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cnn_resnet18_batch003_revisado_prueba_cnn_20260703 | 50 / 1627 | 0.377 | 0.406 | 0.217 | fino: 19, grueso: 9, medio: 22 | Prueba de 50 frames con el modelo final ResNet18. |
| prueba_tecnica_ampliada_cnn_batch003_revisado_20260717_084113 | 90 / 2956 | 0.347 | 0.326 | 0.327 | fino: 32, grueso: 32, medio: 26 | Prueba tecnica de 90 frames, 30 por clase visual esperada. |

# 7. Conclusiones operativas

La calidad del etiquetado impacta mas que el tipo de modelo: revisar batch003 produjo la mayor mejora.

Con etiquetas revisadas, CNN ResNet18 supera claramente a Random Forest en F1 macro y accuracy.

Random Forest sigue siendo util como baseline rapido e interpretable, especialmente para validar datasets nuevos.

Las pruebas de inferencia ya generan salidas por frame: mascara, carga normalizada, patches clasificados, overlay y porcentajes fino/medio/grueso.

El siguiente paso recomendable es repetir revision/entrenamiento con mas batches y evaluar sobre un set externo fijo por camion.

# 8. Rutas principales

D:\Memoria\Granulometria\outputs\patches

D:\Memoria\Granulometria\modelos granulometria\clasificador_patches\runs

D:\Memoria\Granulometria\outputs\granulometria_tolva

D:\Memoria\Granulometria\tools\patch_labeler